	                                                         Rasējumu saraksts

Lapas Nr

Lapas nosaukums

Piezīmes

BK-01
Vispārīgie norādījumi
BK-02
Invalīdu lifts. Lifta šahtas pārbūves konstruktīvie risinājumi
Šī būvprojekta 

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta vadītājs Juris Gertmanis

Sertifikāts Nr.10-1060

2012.gada 02.februāris               ___________________
              (datums)                                                         (paraksts)
Vispārējie norādījumi:
1.Projektā paredzēta esošās lifta šahtas pārbūve atbilstoši tehniskajam uzdevumam pagarinot šahtu

 līdz 4.stāvam ieskaitot. Pirms nodošanas ražošanā lifta šahtas rasējumu saskaņot ar konkursā izvēlē-

to liftu montāžas firmu.

2. Būvdarbu veikšanas secība:

  2.1. Lifta Nr.10 demontāža.

  2.2. Lifta izbūves iecirknī esošo starpsienu demontāža.

  2.3.Poziciju 1, 2, 3 montāža, poz.3 liekot uz cementa javas kārtas. Spraugā līdz pārsegumam laidu-

ma vidū iedzīt tērauda ķīļus. Pēc tam spraugu nodrīvēt ar cementa javu (1:3) un siju apmest ar cemen-

ta javu pa sietu.

  2.4. Statņu (poz. 5) montāža pārsegumos urbtajos caurumos. Iespējamie garensavienojumi metinā-

ti, poz.5 dobumi stieņa galos noslēgti.

  2.5. Poz. 4, 6, 7, 8, 10 montāža.

  2.6. Lifta montāžas pakara uzstādīšana augšējā ventkamerā uz grīdas, pacelšanas cilpu izlaižot caur 

pārsegumā izurbto caurumu (poz.9). 

  2.7. Pārsegumu demontāža lifta šahtas iecirknī.

  2.8. Šahtas norobežojošas sieniņas – ķieģeļu mūris. Ķieģeļi M 100, cementa java M100.

  2.9. Pārējie būvdarbi (sk. AR sadaļu)

3. Tērauda elementu savienojumi metināti. Metinājuma šuves h=5 mm. Э42 tipa elektrodi.

4. Tērauda elementu virsmas nogruntēt.

5. Izmēri, apzīmējami ar zvaigznīti * precizējami būvvietā.

6. Būvdarbi veicami ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās LBN noteiktās darba drošības tehnikas

 prasības.

7. Jebkura atkāpe no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujama tikai 

Pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un projekta dokumentācijas izstrādātāju.

8.Visu darbu izpilde pieļaujama fiziskām un juridiskām personām, kurām izdota atbilstoša darbu veikšanas

licenze.

Šī būvprojekta būvkonstrukciju daļas

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta BK daļas vadītājs Valters Celmiņš
Sertifikāts Nr.20-4761

  2012.gada 02.februāris                   ___________________
              (datums)                                                         (paraksts)  
Šī būvprojekta 

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Juris Gertmanis
Sertifikāts Nr.10-1060
  2012.gada 02.februāris                   ___________________
              (datums)                                                         (paraksts)  
[image: image1.jpg]



CELMIŅA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS BIROJS SIA
OBJEKTS:                               
Latvijas Nacionālā opera
Tālr.67273417, 67369824, e-pasts:birojs@cbpb.lv  Rīga, LV-1010, Skolas iela 21 - 404
Pasūtītājs:               SIA „ArG birojs”

Pasūtījuma Nr. 01-2012
Biroja vad: ………………….….. ./V.Celmiņš/

Būvpr.daļas vad: ……..…………./V.Celmiņš/

Inženieris: …………………………/V.Celmiņš/

Datums: ……2012.gada 02.februāris…….
Lifts apmeklētājiem ar kustību traucējumiem 
un ratiņkrēslu lietotājiem. 
Rekonstrukcija. 
Kadastra Nr. 0100 005 056

Vispārīgie norādījumi

Stadija

TP

Mērogs

Lapa

BK-01




